# Лабораторная работа №2. Простая сеть на  маршрутизаторах

Существует протокол ARP с помощью которого создаётся соответствие между IP и MAC адресом.

Как это работает:

- Отправитель спрашивает в сети, есть кто с IP, например 192.168.0.1

- Если такой абонент есть, он отвечает, это я и отправляет свой MAC

- Отправитель записывает его MAC и IP в свою таблицу ARP

Чтобы увидеть ARP таблицу на вашем ПК, отправьте команду arp -A

Задание №1. ARP таблицы

0) Создайте сеть в CPT, как на рисунке ниже

- Включите режим симуляции и отправьте ping с PC0 на PC1

- У вас сформируется два пакета ICMP (ваш ping) и ARP сообщение. Кликните на ARP дважды.

- Вы увидите тело запроса, мы видим что он широковещательный (FFFF.FFFF.FFFF). Т.е. Его получают все участники сети, но отвечает только тот, у которого указанный нами IP.

4) Только после того как ARP таблица на вашем ПК будет заполнена, отправляются основные данные, в нашем случае это ICMP пакет (команда ping).

5) Посмотрите ARP таблицу на ПК отправителе (команда: ARP -A). Вы увидите таблицу соответствия.

6) Повторно отправьте ping с ПК0 на ПК1, и вы увидите что обмен ARP сообщениями уже не происходит, т.к. у вас на ПК уже есть ARP таблица соответствия для этого IP.

7) Отправьте ping с ПК0 на Сервер0, мы увидим что ARP сообщения опять пойдут все участникам сети, но ПК1 откинет (уничтожит) этот запрос, а Сервер0 примет.

8) Проверьте ARP таблицу на ПК1, вы увидите что в ней присутствует IP и MAC ПК0, он появился т.к. он обменивался сообщением с ПК0.

Вспомним как выглядел запрос:

Мы видим что ПК0, кроме широковещательного запроса FFFF.FFFF.FFFF, отправил свой IP и MAC, таким образом информация записалась у нашего ПК1.

Задание №2. Сложная сеть на свичах и роутере

Всё это - одна большая канальная (широковещательная) среда, это значит что кадр от PC0 пройдёт по свичам до PC15.

- Отправьте ping от PC0 до PC15 в режиме симуляции и посмотрите как передаются ARP сообщения. Дело в том что на пути к PC15 все компьютеры в сети получают ARP сообщение, это называется широковещательный шторм.

Хорошо это или плохо? А если таких PC тысяча? Нагрузка на сеть будет большой, чтобы этого не происходило надо использовать роутеры.

2) Модифицируйте сеть, установив роутер, мы получаем две канальные среды, теперь PC0 не сможет достать широковещательным запросом PC15. Попробуйте пропинговать PC15 от PC0.

Роутер - перекладывает пакеты из одной канальной среды в другую, это называется маршрутизация.

Отличия коммутатора от маршрутизатора:

У коммутатор все настройки включены по умолчанию, у маршрутизатора всё выключено, нет MAC таблицы, он не работает с кадрами, работает с пакетами, поэтому на каждый интерфейс роутера должен быть назначен IP адрес.

3) Перейдите в консоль (CLI) Роутера. Он вам предложит провести автонастройку, путём задавания вам вопросов. Мы перейдём к ручной настройке, ответьте no.

4) Перейдем в привилегированный режим, командой “en”, затем в режим конфигурирования “conf ter” и в конкретный интерфейс, например “interface fa0/0“. Дальше задаём IP адрес, командой “ip address 192.168.0.1 255.255.255.0”.

Далее надо включить интерфейс командой “no shutdown”.

5) Сделайте тоже самое, только с другим интерфейсом, переход к нему можно осуществить прямо из интерфейса fa0/0, обычной командой “interface fa0/1”. Задайте ему IP 172.20.20.1 255.255.255.0. Через несколько секунд у вас заработают интерфейсы.

6) Добавьте каждому PC IP адреса, исходя из подсетей 192.168.0.X и 172.20.20.X.

7) Отправьте команду ping c PC0 на PC15. Операция не выполнится, т.к. не указан основной шлюз (устройство которое перекладывает из одной канальной среды в другую).

8) Укажите в Gateway на PC0 и PC15 IP интерфейсы роутера. Теперь снова отправьте команду ping. Первый пакет потерялся, потому что время было потрачено на ARP, выяснилось соотношение IP и MAC.

9) Давайте посмотрим на эту операцию в режиме симуляции. Вы можете увидеть что ICMP пакет от PC0 не содержит MAC адреса PC15, также и ответное сообщение от PC15.

10) Сохраните проект в CPT, закройте и заново откройте (чтобы скинуть кеш).

В канальной среде для адресации используется MAC адрес. Когда мы хотим отправить сообщение в другую канальную среду, происходит следующее: PC0 видит что ему нужно отправить сообщение на IP из другой подсети, значит это другая канальная среда и ему нужно отправлять сообщение не по MAC, а через Gateway (основной шлюз), который уже пошлет пакет на PC15.

11) Рассмотрим в режиме симуляции.

- Отправляем ping с PC0 на PC15. PC0 сразу понимает что PC15 из другой подсети, и надо отправить сообщение на Gateway, для этого он отправляет ARP-запрос, чтобы узнать какой MAC у основного шлюза 192.168.0.1.

- Роутер ему ответит, прислав MAC.

- Далее PC0 отправит пакет на коммутатор , в котором прописан MAC роутера но IP у PC15.

- Роутер увидит что данные надо отправить на IP из другой подсети, но он не знает MAC адреса PC15, по этому первый пакет откинется (потеряется).

- Далее роутер отправляет ARP-запрос, с вопросом у кого IP 172.20.20.25 и какой у вас MAC.

- PC15 ответит, роутер получит MAC, формирует ARP-таблицу и в следующий раз роутер уже отправит сообщение.

Резюме

- Роутеры используются чтобы ограничить размер широковещательного домена (канальной среды), и снизить загрузку сети;

- Назначением роутера является перемещение IP пакетов из одной канальной среды в другую;

- Если узел отправителя не может достать до узла получателя по канальному MAC адресу, то узел отправителя использует услуги основного шлюза (роутера).

Задание №3. Роутер для выхода в интернет

- Создайте сеть как на картинке ниже, на сервере разверните HTTP сервис, задайте шлюз и IP.

2) Для нас интернет - это просто другая канальная среда, следовательно нам нужен роутер (например DIR-300).

3) Попробуйте зайти через браузер на любом PC, на сервер. Посмотрите в режиме симуляции как это происходит.

Роутер получает IP пакеты из разных подсетей и занимается перепиской MAC адресов, тем самым перекладывая пакеты из одной среды в другую.

4) Посмотрите статистику роутера.

- В привилегированном режиме #, введите show interface fa0/0, мы получим информацию об интерфейсе, с точки зрения канального уровня.

- Для информации по IP интерфейсу, пропишем show ip interface fa0/0. Если указать show ip interface мы получим информацию по всем интерфейсам. Для выхода из режима просмотра, нажмите стрелочку вниз.

- Введите show ip interface brief - мы увидим краткую информацию в виде таблицы.